ROBO SCIENTIST

基于自进化智能体的机械臂
自主实验与反馈优化系统

项目定位、实现路径、软硬件接口与团队分工规划

| 版本 | v0.1 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026年6月19日 |
| 状态 | 团队讨论稿 |
| 赛题方向 | 赛道一·科学问题·方向一 B：科学实验任务规划与反馈迭代 |

核心定位：不是让大模型简单控制机械臂，而是让智能体依据真实实验数据规划、执行、评估并迭代优化抓取 Skill。

# 目录

1. 项目概述

2. 赛事适配说明

3. 产品目标与非目标

4. 目标用户与使用场景

5. 自迭代定义与验收标准

6. 系统架构

7. 团队分工

8. 软硬件接口契约

9. 失败分类与优化策略

10. 数据与评测设计

11. 开发阶段与里程碑

12. 前端与演示界面

13. 风险与应对

14. 项目验收标准

15. 近期沟通清单

16. 一句话答辩表述

# 1. 项目概述

## 1.1 项目名称（暂定）

RoboScientist：基于自进化智能体的机械臂自主实验与抓取反馈优化系统

可选名称：

EvoGrasp：机械臂抓取实验自进化智能体

ArmLab-Agent：机械臂自主实验与反馈迭代平台

Embodied Scientist：具身科学实验智能体

## 1.2 项目定位

本项目将商品化机械臂作为可调用、可测量、可重复执行的实验仪器，构建能够完成以下闭环的 AI Scientist 系统：

自然语言任务输入 → 任务理解与实验目标定义 → 场景感知与抓取方案生成 → 安全检查与仿真/规则验证 → 实机执行与数据采集 → 成功检测与失败归因 → 参数或抓取 Skill 更新 → 新方案再次执行 → 独立验证 → 版本晋升或回滚 → 生成实验报告

系统重点不是“用大模型控制机械臂”，而是证明 AI 能根据真实实验结果调整下一轮实验方案，并通过量化指标验证优化效果。

## 1.3 核心研究问题

面对物体位置、姿态、光照和视觉误差等变化，自进化智能体能否基于机械臂真实抓取数据完成失败归因，优化视觉补偿参数、抓取位姿或运动策略，并在重复实验和新场景中持续提高抓取成功率？

## 1.4 项目价值

将自然语言任务转化为可执行、可验证的机械臂实验计划。

将机械臂失败从“重新尝试”升级为“数据驱动的失败分析与策略更新”。

形成可追溯的实验记录、Skill 版本和优化证据链。

验证 AI Scientist 在真实物理实验与具身智能场景中的应用价值。

形成可迁移到其他机械臂、实验任务或仿真平台的方法框架。

# 2. 赛事适配说明

## 2.1 对应赛题闭环

| 赛题要求 | 本项目实现 |
| --- | --- |
| 根据研究目标和约束条件规划任务 | 智能体将语音指令拆解为实验目标、抓取步骤、约束和成功指标 |
| 实验设计 | 选择目标物、抓取位姿、轨迹、速度、夹爪参数及重复次数 |
| 实验运行与数据获取 | 调用机械臂和视觉接口执行并记录关节、图像、位姿、成功状态 |
| 数据分析 | 计算定位误差、抓取成功率、执行时间、路径长度和失败阶段 |
| 反馈迭代 | 根据失败原因更新视觉补偿、抓取位姿或 Skill 流程 |
| 调整下一轮计划 | 主动选择下一次抓取方案或补充实验 |
| 提升实验成效 | 使用固定测试集比较新旧版本，满足条件才晋升 |

## 2.2 与普通机械臂项目的区别

本项目不把以下内容作为核心创新：

机械臂底层驱动；

厂商提供的逆运动学；

单次语音控制；

单次视觉识别抓取；

失败后的固定次数重试；

只由 LLM 输出“已经反思和优化”。

本项目的核心创新是：

可量化的实验反馈；

结构化失败归因；

根据反馈改变下一轮实验；

可持久化、可验证、可回滚的 Skill 演进；

多轮实验效果比较和证据链生成。

# 3. 产品目标与非目标

## 3.1 MVP 目标

MVP 聚焦一个明确任务：

用户下达“抓取指定物体”的自然语言指令，系统自主完成识别、规划、执行和验证；若首轮失败或指标不达标，系统根据真实数据优化抓取方案，在后续轮次中再次执行，并验证新方案是否改善。

MVP 必须实现：

语音或文本指令输入；

目标物识别和三维位置获取；

任务拆解和结构化实验计划生成；

机械臂安全执行；

抓取成功检测；

实验数据自动记录；

失败类型识别；

至少一种参数优化机制；

Skill 版本记录；

新旧版本重复实验对比；

自动生成实验报告。

## 3.2 P1 增强目标

在不同物体位置和方向下泛化；

轨迹长度和执行时间优化；

主动选择最有信息量的下一轮实验；

仿真预验证和 Sim2Real 对比；

多种失败原因联合诊断；

Hermes 式经验记忆和 Skill 检索；

失败候选版本自动回滚。

## 3.3 暂不纳入 MVP

从零训练大型 VLA 模型；

自研机械臂底层驱动或逆运动学；

自研通用目标检测大模型；

复杂动态抓取；

多机械臂协作；

无保护条件下由 LLM 直接生成关节控制指令；

用一次“失败后成功”直接宣称系统完成自进化。

# 4. 目标用户与使用场景

## 4.1 目标用户

机器人实验研究人员；

机械臂算法开发者；

需要快速完成抓取策略验证的实验人员；

比赛评委和指导教师。

## 4.2 核心演示场景

用户输入：

“请抓取桌面上的红色方块，并将其放入右侧目标区域。”

系统执行：

识别红色方块和目标区域；

生成初始抓取方案 P0；

实机执行，检测抓取失败；

分析视觉定位误差或抓取参数不合理；

生成候选方案 P1；

第二次抓取并记录结果；

若仍失败，生成 P2；

在重复实验和新位置验证；

通过指标决定 P1/P2 是否晋升为当前 Skill；

展示完整迭代报告。

# 5. 自迭代定义与验收标准

## 5.1 闭环重试与自迭代的区别

| 行为 | 是否属于自迭代 |
| --- | --- |
| 第一次失败后原样执行第二次 | 否 |
| 重新拍照后按同一流程抓取 | 仅属于闭环重试 |
| 根据误差临时调整一次坐标但不保存 | 弱反馈优化 |
| 根据数据修改参数或 Skill，并保存新版本 | 是 |
| 新版本通过重复实验和新场景验证后晋升 | 完整自迭代 |
| 新版本变差后自动回滚 | 完整且可信的自进化机制 |

## 5.2 必须保留的迭代证据

每轮实验必须记录：

输入任务；

场景信息；

目标物位置和姿态；

实验计划；

机械臂关节状态；

预测抓取位姿；

实际观测位姿；

定位误差；

抓取是否成功；

失败阶段与失败原因；

本轮修改内容；

模型或 Skill 版本；

新旧版本评估结果；

晋升或回滚决策。

## 5.3 核心量化指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| Grasp Success Rate | 多次重复实验的抓取成功率 |
| Position Error | 目标位置与实际执行位置的误差 |
| P95 Error | 95% 分位定位误差 |
| Task Completion Rate | 完整抓取并放置成功比例 |
| Execution Time | 从规划到完成任务的耗时 |
| Path Length | 末端轨迹长度 |
| Retry Count | 达到成功所需尝试次数 |
| Safety Violation | 超限、碰撞、急停等次数 |
| Generalization Rate | 新位置、新方向或新光照下成功率 |

## 5.4 版本晋升规则

候选 Skill 版本只有同时满足以下条件才能晋升：

固定验证集抓取成功率不低于旧版本；

平均定位误差或任务耗时至少一项显著改善；

安全违规次数不增加；

不只在用于优化的原位置上有效；

重复实验达到最低次数，例如每个版本不少于 10 次；

保存完整修改原因和数据证据。

不满足条件则回滚到上一稳定版本。

# 6. 系统架构

## 6.1 分层架构

┌─────────────────────────────────────────────┐ │ 交互与展示层 │ │ 语音/文本输入、实验监控、迭代曲线、报告展示 │ ├─────────────────────────────────────────────┤ │ AI Scientist 智能体层 │ │ 任务拆解、实验规划、失败归因、优化决策、记忆 │ ├─────────────────────────────────────────────┤ │ 算法与工具层 │ │ 视觉定位、坐标变换、轨迹规划、参数拟合、评估 │ ├─────────────────────────────────────────────┤ │ 实验编排与安全层 │ │ 仿真检查、约束检查、动作调度、超时、急停 │ ├─────────────────────────────────────────────┤ │ 设备适配层 │ │ 厂商 SDK / ROS2 / 相机 / 机械臂 / 夹爪 │ └─────────────────────────────────────────────┘

## 6.2 核心智能体

### A. Task Interpreter Agent

职责：

将语音转写文本；

识别目标物、目标区域和操作要求；

生成结构化任务；

对不明确指令发起澄清。

输出：

{ "task_type": "pick_and_place", "target_object": {"class": "cube", "color": "red"}, "destination": {"class": "target_zone", "side": "right"}, "success_criteria": ["object_grasped", "object_in_target_zone"] }

### B. Experiment Planner Agent

职责：

生成初始实验计划；

选择抓取位姿、接近方向、速度和重复次数；

根据历史经验和约束选择下一轮实验；

调用仿真和安全检查工具。

### C. Execution Orchestrator Agent

职责：

将实验计划转化为标准设备调用；

按步骤调用感知、运动和夹爪工具；

不直接生成底层电机脉冲；

处理超时、失败和急停。

### D. Evaluator Agent

职责：

判断是否抓取、提起和放置成功；

计算定位误差、耗时和路径指标；

生成结构化实验结果；

区分可重试错误与不可继续错误。

### E. Failure Analysis Agent

职责：

根据日志、图像和数值数据确定失败阶段；

输出候选失败原因及证据；

选择需要优化的模块；

不允许只给出无法验证的自然语言判断。

### F. Optimizer Agent

职责：

调用数值优化工具更新参数；

生成候选 Skill 版本；

设计验证实验；

根据评估结果决定晋升或回滚。

首版允许优化：

相机坐标到机械臂基坐标的残差补偿；

抓取点 x/y/z 偏移；

预抓取高度；

接近方向；

夹爪闭合时机；

执行速度。

### G. Memory & Skill Evolution Agent

职责：

保存实验轨迹和失败案例；

检索相似任务经验；

管理 Skill 版本；

记录修改原因、适用范围和历史性能；

借鉴 Hermes Agent 的经验沉淀和 Skill 演进思想。

### H. Report Agent

职责：

生成研究目标、实验设计、数据、迭代过程和结论；

展示新旧版本比较；

输出失败案例、回滚记录和局限性；

保证结果可追溯。

# 7. 团队分工

## 7.1 队长/智能体负责人

主要负责：

AI Scientist 总体架构；

多智能体工作流和状态机；

自迭代逻辑；

Hermes 式记忆和 Skill 版本管理；

失败归因与优化决策；

数值优化工具编排；

实验数据结构与证据链；

前端实验监控和报告展示；

新旧版本评估与晋升/回滚机制；

系统集成和比赛演示主线。

不负责：

厂商底层驱动开发；

舵机控制细节；

独自完成相机标定；

独自承担所有实机调试。

## 7.2 研究生 A：设备控制与安全执行

负责：

学习机械臂官方开发软件、SDK 和手册；

跑通机械臂初始化、回零、关节运动和末端运动；

封装统一设备接口；

获取实时关节状态；

配置关节、速度和工作空间限制；

实现急停、超时、复位和错误码；

连续动作稳定性测试；

编写设备使用与故障排查文档。

交付接口：

get_robot_state() move_joints(joint_angles, speed) move_to_pose(pose, speed) open_gripper() close_gripper(width=None, force=None) stop() reset_home()

验收：

连续执行 20 次指定动作无失控；

能返回动作状态和错误原因；

所有危险指令在执行前被拒绝；

上层无需依赖厂商 GUI 完成主要动作调用。

## 7.3 研究生 B：视觉感知与标定

负责：

相机数据读取；

相机内参标定；

相机到机械臂基座坐标转换；

目标物检测、颜色/类别识别；

目标物三维位置和姿态估计；

末端或夹爪位置观测；

测量置信度和异常检测；

固定场景下重复测量稳定性测试。

交付接口：

capture_scene() detect_objects(scene) get_object_pose(object_id) get_end_effector_pose() transform_camera_to_base(pose) estimate_measurement_confidence()

验收：

同一静止目标重复测量误差可量化；

能在机械臂基坐标系返回目标位置；

能检测目标丢失、遮挡或低置信度；

至少支持比赛演示所需的目标物类型。

## 7.4 研究生 C：仿真、实验采集与测试

若团队人数不足，可由研究生 A 兼任。

负责：

搭建机械臂仿真或离线安全验证环境；

统一仿真和实机接口；

编写实验执行脚本；

自动记录图像、关节、目标位姿、实际位姿和结果；

建立训练场景、固定验证场景和新场景；

完成基线实验和重复性实验；

维护实验数据集和测试报告。

验收：

一条命令可执行一组实验；

实验结果自动落盘；

每次实验可通过 ID 完整追溯；

固定测试集不会被优化器直接用于参数拟合。

## 7.5 申报与研究支持

研究生不能只负责 PPT，可同时承担：

机器人与自进化智能体相关文献整理；

实验设计与统计分析；

失败类型标注规范；

实验结果人工复核；

申报书、PPT、演示视频和答辩材料。

# 8. 软硬件接口契约

## 8.1 上层下发实验计划

{ "experiment_id": "EXP-20260619-001", "task_id": "TASK-001", "skill_version": "grasp_cube@0.1.0", "target_object": { "class": "cube", "color": "red" }, "target_pose": { "x": 0.18, "y": 0.05, "z": 0.02, "roll": 0, "pitch": 0, "yaw": 0 }, "grasp_parameters": { "approach_height_mm": 30, "grasp_offset_mm": [0, 0, 0], "speed": 0.3, "gripper_width_mm": 35 }, "repeat_count": 3, "safety_constraints": { "max_speed": 0.5, "workspace_bounds": {}, "collision_check_required": true } }

## 8.2 执行层返回实验结果

{ "experiment_id": "EXP-20260619-001", "status": "failed", "failure_stage": "grasp", "failure_reason_code": "POSE_OFFSET", "target_pose": {}, "observed_object_pose": {}, "executed_grasp_pose": {}, "joint_states": [], "position_error_mm": 14.8, "object_grasped": false, "object_lifted": false, "object_placed": false, "execution_time_ms": 8420, "measurement_confidence": 0.92, "safety_events": [], "artifacts": { "scene_image": "artifacts/EXP-001/scene.png", "execution_video": "artifacts/EXP-001/run.mp4", "trajectory": "artifacts/EXP-001/trajectory.json" } }

## 8.3 Skill 版本结构

{ "skill_id": "grasp_cube", "version": "0.2.0", "parent_version": "0.1.0", "changes": [ "x方向补偿 -8.5mm", "预抓取高度增加 10mm", "末端接近速度由 0.4 降至 0.25" ], "change_reason": "连续3次实验出现相同方向的位置偏差", "training_experiments": ["EXP-001", "EXP-002", "EXP-003"], "validation_metrics": { "success_rate": 0.8, "mean_position_error_mm": 6.4 }, "status": "candidate" }

# 9. 失败分类与优化策略

| 失败类型 | 判据示例 | 优化方向 |
| --- | --- | --- |
| TARGET_NOT_FOUND | 未识别目标或置信度过低 | 改变视角、曝光、检测阈值 |
| POSE_OFFSET | 抓取点存在稳定方向偏差 | 更新坐标补偿或手眼标定残差 |
| DEPTH_ERROR | z 方向误差显著 | 深度滤波、平面约束、z 补偿 |
| BAD_GRASP_ORIENTATION | 物体可见但夹持方向不合适 | 调整 yaw、接近方向 |
| GRIPPER_TIMING | 到达位置但闭合过早或过晚 | 调整闭合时机和停顿 |
| GRIPPER_WIDTH | 夹爪宽度与目标不匹配 | 更新宽度或力度参数 |
| PATH_COLLISION | 轨迹与桌面或物体冲突 | 重新规划预抓取点和路径 |
| OBJECT_SLIPPED | 成功夹取后掉落 | 调整力度、速度和提升轨迹 |
| OUT_OF_WORKSPACE | 目标不可达 | 拒绝执行或调整任务 |
| RANDOM_FAILURE | 无稳定模式 | 增加重复实验，不立即更新 Skill |

# 10. 数据与评测设计

## 10.1 数据划分

优化场景集：用于发现问题和更新参数；

固定验证集：用于新旧版本公平比较；

泛化测试集：改变位置、方向、光照或物体尺寸；

安全测试集：不可达点、遮挡、低置信度和危险指令。

## 10.2 基线方法

必须至少比较：

厂商默认抓取方案；

固定规则人工方案；

普通失败重试；

随机参数搜索；

本项目反馈迭代方案。

## 10.3 建议演示表

| 版本 | 场景数 | 实验次数 | 成功率 | 平均误差 | P95误差 | 平均耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 厂商/初始策略 | 5 | 20 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| P1 第一轮优化 | 5 | 20 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| P2 第二轮优化 | 5 | 20 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |

# 11. 开发阶段与里程碑

## 阶段 0：七天硬件可行性闸门

研究生团队必须证明：

能用代码完成初始化和回零；

能读取关节状态；

能执行指定关节角；

能执行指定末端目标；

能连续运行至少 20 次；

能获取目标物三维位置；

能检测抓取是否成功；

能自动保存实验数据。

闸门结论：

全部通过：正式进入机械臂赛题开发；

可控制但不能测量结果：暂缓自迭代开发；

只能运行官方 GUI 或示例：判定风险过高；

底层任务最终仍由队长承担：重新评估选题。

## 阶段 1：最小实验闭环

文本指令；

单一物体；

固定桌面场景；

视觉定位；

抓取执行；

成功检测；

JSON 数据记录。

交付：任务 → 执行 → 测量 → 结果。

## 阶段 2：反馈优化 MVP

失败归因；

一种参数优化；

Skill v0.1 → v0.2；

重复验证；

晋升/回滚。

交付：失败 → 修改 → 再执行 → 指标改善。

## 阶段 3：自主实验规划

根据误差选择下一轮实验；

优化场景集和验证集分离；

生成实验选择理由；

多轮版本比较。

## 阶段 4：Hermes 式自进化增强

情景记忆；

相似失败检索；

Skill 自动生成或重构；

版本依赖和适用条件；

跨会话经验复用。

## 阶段 5：比赛交付

可视化实验工作台；

实机演示；

演示模式和录制视频兜底；

自动研究报告；

PPT、申报书和答辩问答；

完整复现说明。

# 12. 前端与演示界面

建议页面：

任务工作台：语音/文本输入、任务解析、约束确认；

实验规划：步骤、参数、选择理由和安全检查；

实时执行：相机画面、机械臂状态、轨迹和事件日志；

失败分析：失败阶段、证据、候选原因和优化建议；

Skill 版本中心：版本差异、性能、晋升和回滚；

实验看板：成功率、误差、耗时和多轮趋势；

报告中心：实验设计、结果、证据链和结论。

现场重点展示：

真实机械臂执行；

第一轮失败的结构化原因；

新旧方案参数变化；

第二/三轮结果；

重复实验指标；

Skill 版本和回滚记录。

# 13. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 团队无人熟悉机械臂 | 进度失控 | 七天硬件闸门，先交接口再扩功能 |
| 厂商软件封闭 | 上层难以调用 | 优先确认 SDK/API，必要时封装桌面软件已有接口 |
| 无可靠成功检测 | 无法证明反馈闭环 | 优先实现物体提起/目标区检测 |
| 相机标定误差过大 | 优化结果不可信 | 重复标定、置信度、人工复核 |
| 偶然失败后偶然成功 | 自迭代证据不足 | 每版本重复不少于 10 次并使用留出场景 |
| LLM产生危险动作 | 硬件风险 | LLM只输出计划，确定性安全层审批后执行 |
| Skill过拟合固定位置 | 无泛化价值 | 新位置、新方向和新光照测试 |
| 修改后性能下降 | 结果不可控 | 候选版本验证和自动回滚 |
| 实机答辩不稳定 | 演示中断 | 演示模式、仿真、预录完整视频三重兜底 |

# 14. 项目验收标准

## 14.1 MVP 验收

[ ] 用户可通过文本或语音下达抓取任务；

[ ] 系统输出结构化实验计划；

[ ] 机械臂通过统一接口完成执行；

[ ] 系统可独立判断抓取成功或失败；

[ ] 每次实验形成完整数据记录；

[ ] 失败后系统能输出数据支持的失败原因；

[ ] 系统至少更新一种参数或 Skill；

[ ] 新版本保存为独立版本；

[ ] 使用重复实验比较新旧版本；

[ ] 不达标版本能够回滚；

[ ] 自动生成实验与迭代报告。

## 14.2 比赛级验收

[ ] 完成不少于 3 轮反馈迭代；

[ ] 每轮下一步计划受上一轮数据影响；

[ ] 固定验证集指标相比初始版本有明确提升；

[ ] 至少完成一个新场景泛化实验；

[ ] 至少展示一个失败版本未晋升或被回滚；

[ ] 可追溯展示每轮计划、执行数据、修改和结论；

[ ] 团队能够明确区分厂商能力和团队原创贡献；

[ ] 可在 5-10 分钟内完成核心闭环演示。

# 15. 近期沟通清单

与研究生第一次技术会议应确认：

机械臂具体型号、版本和配件；

厂商软件、SDK、ROS2 支持情况；

是否能绕过 GUI 用程序直接控制；

相机型号、深度能力和数据接口；

是否提供 URDF、仿真和逆运动学；

夹爪是否能读取状态、宽度或电流；

如何判断抓取成功；

谁负责设备控制、视觉标定、数据采集；

七天闸门的每天交付物；

实验场地、使用时间和设备保管规则。

会议结束后，团队必须产出：

负责人名单；

接口清单；

七天计划；

风险清单；

第一版实验数据格式；

首个可执行抓取任务定义。

# 16. 一句话答辩表述

本项目不是让大模型简单控制机械臂，而是将机械臂作为真实科学实验仪器：智能体根据自然语言目标自主规划抓取实验，采集真实执行数据，识别失败原因，更新可版本化的视觉补偿或抓取 Skill，并通过重复实验和新场景验证决定版本晋升或回滚，从而形成可测量、可追溯、可复现的实验反馈迭代闭环。