ArmPi Ultra

已跑通程序、命令与数据传输完整手册

适用内容：夹爪控制、六舵机位置读取、Home 保存与复位、Windows 数据下载

一句话说明：前面那些较长的 Python 代码需要保留。它们就是实际完成控制、读取、保存和下载功能的程序；后面的短命令只是用来启动这些程序。

整理日期：2026-07-17

# 目录

1. 最终系统是什么

2. 已确认的硬件与 ROS2 接口

3. 每次开机的标准启动顺序

4. 已跑通程序一：robot_control.py

5. 已跑通程序二：home_control.py

6. 数据文件 home.json

7. 树莓派向 Windows 提供文件

8. 已跑通程序三：download_home.py

9. 一次完整的数据保存流程

10. 直接 ROS2 测试命令

11. 文件、窗口和程序关闭后的区别

12. 常见故障与恢复方法

附录 A. robot_control.py 完整代码

附录 B. home_control.py 完整代码

附录 C. download_home.py 完整代码

# 1. 最终系统是什么

现在已经跑通的系统，是由 Windows 电脑、VNC、机械臂上的树莓派、ROS2 SDK、舵机控制板和六个舵机共同组成的。

Windows 电脑 │ Wi-Fi / HTTP ▼ 机械臂树莓派 │ Python 程序 ▼ ROS2 SDK │ ▼ 舵机控制板 → 六个舵机

树莓派上的 Python 程序负责真正的机械臂控制与状态读取；Windows 上的 Python 程序负责下载和保存记录。

| 组成部分 | 当前作用 |
| --- | --- |
| Windows | 运行 VS Code、保存实验数据、查看 JSON 文件 |
| VNC | 让 Windows 远程看到并操作树莓派桌面 |
| 树莓派 | 运行 ROS2 SDK 和机械臂控制程序 |
| ROS2 SDK | 连接 Python 程序与舵机控制板 |
| robot_control.py | 夹爪控制、读取六个舵机位置 |
| home_control.py | 保存 Home、显示 Home、恢复 Home |
| download_home.py | 把树莓派的 home.json 下载到 Windows |

关键区别：Python 脚本是功能本体；运行命令只是启动脚本。例如 python3 robot_control.py 是启动命令，而 robot_control.py 里面的长代码才是控制逻辑。

# 2. 已确认的硬件与 ROS2 接口

## 2.1 六个舵机编号

| 舵机 ID | 部位 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夹爪开合 | 已完成开、关、自定义位置和反馈读取 |
| 2 | 末端旋转 | 已完成位置读取 |
| 3 | 腕部俯仰 | 已完成位置读取 |
| 4 | 肘部 | 已完成位置读取 |
| 5 | 肩部 | 已完成位置读取 |
| 6 | 底座旋转 | 已完成位置读取 |

## 2.2 已跑通的 ROS2 话题与服务

| 功能 | ROS2 名称 | 消息/服务类型 |
| --- | --- | --- |
| 发送舵机位置 | /ros_robot_controller/bus_servo/set_position | ros_robot_controller_msgs/msg/ServosPosition |
| 读取舵机状态 | /ros_robot_controller/bus_servo/get_state | ros_robot_controller_msgs/srv/GetBusServoState |

舵机位置数值使用 0～1000 的位置值。它不是角度。当前已验证反馈数据稳定且与命令值接近，因此可作为舵机实际位置记录。

当前限制：目前只稳定使用 get_position: 1。之前组合读取温度、电压等字段曾导致服务卡住，所以暂时不要加入这些字段。

# 3. 每次开机的标准启动顺序

## 3.1 连接机械臂网络和 VNC

Windows 先连接机械臂发出的 Wi-Fi，再通过 VNC 打开树莓派桌面。机械臂地址为 192.168.149.1。

## 3.2 启动 ROS2 SDK

在第一个 ROS2 终端中运行：

~/.stop_ros.sh ros2 launch sdk armpi_ultra.launch.py

保持运行：这个窗口相当于机械臂驱动窗口。不要关闭。关闭后 Python 文件仍然存在，但无法正常控制或读取舵机。

## 3.3 在第二个终端运行自己的程序

cd ~/my_armpi python3 robot_control.py

或者运行 Home 程序：

cd ~/my_armpi python3 home_control.py

不是必须使用“另一个 ROS2 系统”。只是启动 SDK 后，第一个终端被占用，所以通常用第二个终端输入其他命令。

# 4. 已跑通程序一：robot_control.py

文件位置：

~/my_armpi/robot_control.py

启动命令：

cd ~/my_armpi python3 robot_control.py

## 4.1 菜单功能

| 菜单 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Open gripper | 发送 Servo 1 = 400 |
| 2 | Close gripper | 发送 Servo 1 = 600 |
| 3 | Read all servo positions | 依次读取 ID1～ID6，避免一次读六个导致卡住 |
| 4 | Custom gripper pulse | 输入 0～1000 的夹爪目标位置 |
| 0 | Exit | 退出 Python 菜单程序 |

## 4.2 已确认的输出

Current servo positions: Servo 1: 233 Servo 2: 501 Servo 3: 112 Servo 4: 829 Servo 5: 600 Servo 6: 496

上面的数字只是一次实际读取示例。每次机械臂姿态不同，读取值也会不同。

## 4.3 为什么代码要逐个读取

实际测试中，一次向服务发送六个舵机查询会长时间无响应。最终跑通的方法是 Servo 1 到 Servo 6 逐个调用服务，并在两次调用之间短暂停顿。

# 5. 已跑通程序二：home_control.py

文件位置：

~/my_armpi/home_control.py

启动命令：

cd ~/my_armpi python3 home_control.py

## 5.1 菜单功能

| 菜单 | 功能 | 实际发生的事情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Save current position as home | 读取六个舵机，并覆盖写入 home.json |
| 2 | Reset robot to home | 读取 home.json，把六个舵机移动到保存值 |
| 3 | Show saved home | 只读取并显示 home.json，不移动机械臂 |
| 0 | Exit | 退出程序 |

安全要求：保存 Home 前，确认机械臂姿态安全、没有碰桌面、没有卡在极限、周围没有手和障碍物。执行 Reset Home 前同样要清空工作区。

## 5.2 Home 的含义

Home 不是 ROS2 自动规定的固定姿态，而是你选择菜单 1 时，程序把当时六个舵机的位置保存下来。以后选择菜单 2，机械臂再回到这组位置。

## 5.3 推荐测试方式

先保存安全姿态；再只改变夹爪；最后执行 Reset Home。这样测试时主要只有夹爪移动，风险最小。

# 6. 数据文件 home.json

保存位置：

~/my_armpi/home.json

查看文件：

cat ~/my_armpi/home.json

格式化查看：

python3 -m json.tool ~/my_armpi/home.json

文件示例：

{ "1": 233, "2": 501, "3": 112, "4": 829, "5": 600, "6": 496 }

键“1”到“6”是舵机 ID，后面的数字是保存时的舵机位置。每次在 home_control.py 中选择 1，默认会覆盖旧的 home.json。

文件是否会消失：关闭终端、断开 VNC 或停止 Python 程序后，已经写入磁盘的 home.json 不会消失。树莓派重启后文件通常仍然存在。

# 7. 树莓派向 Windows 提供文件

树莓派和 Windows 不是同一台电脑，所以树莓派上的 Python 程序不能直接写入 Windows 的 C: 或 D: 盘。当前跑通的方法是：树莓派开启一个临时 HTTP 文件服务，Windows 再下载文件。

## 7.1 树莓派启动文件服务

cd ~/my_armpi python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0

成功后会显示：

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000

窗口要求：显示 Serving HTTP 的窗口要保持运行。按 Ctrl+C 可停止服务，但 home.json 文件不会被删除。

## 7.2 Windows 浏览器查看

http://192.168.149.1:8000/home.json

浏览器能看到 JSON，就证明树莓派到 Windows 的文件传输链路已经跑通。按 Ctrl+S 可以手动保存。

# 8. 已跑通程序三：download_home.py

这个程序运行在 Windows 上。它不直接控制机械臂，只负责从树莓派下载最新的 home.json，并按时间保存到 Windows。

Windows 启动命令：

python download_home.py

## 8.1 保存结果

ArmPiProject/ ├── download_home.py └── records/ ├── robot_state_20260717_101500.json └── robot_state_20260717_102030.json

每运行一次，就在 records 文件夹中生成一份带时间的新文件，因此不会覆盖 Windows 中之前下载的记录。

运行前提：树莓派端必须正在运行 python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0，并且 Windows 仍连接机械臂网络。

# 9. 一次完整的数据保存流程

## 9.1 树莓派终端 1：启动 SDK

~/.stop_ros.sh ros2 launch sdk armpi_ultra.launch.py

## 9.2 树莓派终端 2：读取并保存当前姿态

cd ~/my_armpi python3 home_control.py

菜单中输入 1，等待六个舵机读取完成。

## 9.3 树莓派终端 3：开放文件访问

cd ~/my_armpi python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0

## 9.4 Windows：下载并保存

python download_home.py

整个链路可以概括为：

六个舵机 ↓ 读取 home_control.py ↓ 保存 树莓派 home.json ↓ HTTP download_home.py ↓ 保存 Windows records 文件夹

# 10. 直接 ROS2 测试命令

这些命令用于排查问题。日常使用 Python 菜单程序更方便，但当程序报错时，直接 ROS2 命令可以判断底层接口是否正常。

## 10.1 夹爪移动到 400

ros2 topic pub --once \ /ros_robot_controller/bus_servo/set_position \ ros_robot_controller_msgs/msg/ServosPosition \ "{duration: 1.5, position: [{id: 1, position: 400.0}]}"

## 10.2 夹爪移动到 600

ros2 topic pub --once \ /ros_robot_controller/bus_servo/set_position \ ros_robot_controller_msgs/msg/ServosPosition \ "{duration: 1.5, position: [{id: 1, position: 600.0}]}"

## 10.3 读取 Servo 1 实际位置

timeout 15s ros2 service call \ /ros_robot_controller/bus_servo/get_state \ ros_robot_controller_msgs/srv/GetBusServoState \ "{cmd: [{id: 1, get_position: 1}]}"

正常返回中应出现类似：

position=[407]

# 11. 文件、窗口和程序关闭后的区别

| 关闭或中断的内容 | 会发生什么 | 文件是否还在 |
| --- | --- | --- |
| 关闭 robot_control.py | 菜单程序停止，不能继续用菜单控制 | robot_control.py 仍在 |
| 关闭 home_control.py | 保存/复位菜单停止 | home_control.py 和 home.json 仍在 |
| 关闭 ROS2 SDK 窗口 | 舵机控制和读取通常失败 | 所有 .py 和 .json 文件仍在 |
| 关闭 HTTP 服务 | Windows 暂时无法下载 | home.json 仍在 |
| VNC 断开 | 只是不再显示远程桌面；运行状态取决于连接是否真正结束 | 已保存文件仍在 |
| 树莓派重启 | 所有正在运行的程序停止，需要重新启动 SDK | 已保存文件通常仍在 |

# 12. 常见故障与恢复方法

## 12.1 六个舵机全部读取超时

先停止所有卡住的状态读取命令，再重启 SDK。重启后先用单个 Servo 1 的直接服务命令验证。

# 在卡住的窗口按 Ctrl+C # 在 SDK 窗口按 Ctrl+C 后重新执行 ~/.stop_ros.sh ros2 launch sdk armpi_ultra.launch.py

## 12.2 长代码粘贴时 VNC 断线

这通常是 VNC 剪贴板传输不稳定。长代码已经写入脚本后，不需要每次重新粘贴；以后只需运行短命令。需要重新创建文件时，优先使用图形文本编辑器，或分段追加。

cat > filename.py # 粘贴第一段后按 Ctrl+D cat >> filename.py # 追加下一段后按 Ctrl+D

## 12.3 新开的终端不在项目目录

cd ~/my_armpi pwd ls -l

## 12.4 检查 Python 语法

python3 -m py_compile robot_control.py python3 -m py_compile home_control.py

命令没有输出，通常表示语法检查通过。

# 13. 日常最简清单

| 顺序 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | Windows 连接机械臂 Wi-Fi，并打开 VNC |
| 2 | 终端 1 启动 SDK，并保持运行 |
| 3 | 终端 2 运行 robot_control.py 或 home_control.py |
| 4 | 保存数据时，在 home_control.py 中选择 1 |
| 5 | 需要传到 Windows 时，终端 3 启动 HTTP 服务 |
| 6 | Windows 运行 download_home.py |
| 7 | 结束时用 Ctrl+C 停止 HTTP 服务；不要直接断电 |

# 附录 A：robot_control.py 完整代码

作用：打开/关闭夹爪、自定义夹爪位置、逐个读取六个舵机。这个长代码需要保留；日常不必重新粘贴，只需运行 python3 robot_control.py。

import re import subprocess import time SET_TOPIC = "/ros_robot_controller/bus_servo/set_position" SET_MSG_TYPE = "ros_robot_controller_msgs/msg/ServosPosition" GET_SERVICE = "/ros_robot_controller/bus_servo/get_state" GET_SERVICE_TYPE = "ros_robot_controller_msgs/srv/GetBusServoState" OPEN_PULSE = 400 CLOSE_PULSE = 600 def run_command(command, timeout=12): try: result = subprocess.run( command, capture_output=True, text=True, timeout=timeout, check=False, ) except subprocess.TimeoutExpired: print("Error: command timeout.") return None if result.returncode != 0: print("Error: command failed.") print(result.stderr) return None return result.stdout def move_gripper(pulse, duration=1.5): if pulse < 0 or pulse > 1000: print("Error: pulse must be between 0 and 1000.") return False message = ( f"{{duration: {duration}, " f"position: [{{id: 1, position: {pulse}}}]}}" ) command = [ "ros2", "topic", "pub", "--once", SET_TOPIC, SET_MSG_TYPE, message, ] print(f"Sending gripper command: {pulse}") output = run_command(command) if output is None: return False print("Command sent successfully.") return True def open_gripper(): return move_gripper(OPEN_PULSE) def close_gripper(): return move_gripper(CLOSE_PULSE) def get_servo_position(servo_id): request = ( f"{{cmd: [{{id: {servo_id}, " f"get_position: 1}}]}}" ) command = [ "ros2", "service", "call", GET_SERVICE, GET_SERVICE_TYPE, request, ] print(f"Reading servo {servo_id}...") output = run_command( command, timeout=12, ) if output is None: return None match = re.search( r"position=\[(\d+)\]", output, ) if match is None: print(f"Error: cannot parse servo {servo_id}.") print(output) return None return int(match.group(1)) def get_robot_state(): state = {} print("") print("Reading all servo positions one by one...") for servo_id in range(1, 7): position = get_servo_position(servo_id) if position is None: state[servo_id] = None else: state[servo_id] = position time.sleep(0.2) print("") print("Current servo positions:") for servo_id in range(1, 7): position = state[servo_id] if position is None: print(f"Servo {servo_id}: unavailable") else: print(f"Servo {servo_id}: {position}") return state def main(): while True: print("") print("===== ArmPi Control =====") print("1 - Open gripper") print("2 - Close gripper") print("3 - Read all servo positions") print("4 - Custom gripper pulse") print("0 - Exit") choice = input("Select: ").strip() if choice == "1": open_gripper() elif choice == "2": close_gripper() elif choice == "3": get_robot_state() elif choice == "4": try: pulse = int( input("Pulse 0-1000: ") ) move_gripper(pulse) except ValueError: print("Error: enter an integer.") elif choice == "0": print("Program stopped.") break else: print("Invalid selection.") if __name__ == "__main__": main()

# 附录 B：home_control.py 完整代码

作用：读取六个舵机并保存 Home、显示保存值、让机械臂恢复到 Home。

import json import re import subprocess import time from pathlib import Path SET_TOPIC = "/ros_robot_controller/bus_servo/set_position" SET_MSG_TYPE = "ros_robot_controller_msgs/msg/ServosPosition" GET_SERVICE = "/ros_robot_controller/bus_servo/get_state" GET_SERVICE_TYPE = "ros_robot_controller_msgs/srv/GetBusServoState" HOME_FILE = Path.home() / "my_armpi" / "home.json" def run_command(command, timeout=15): try: result = subprocess.run( command, capture_output=True, text=True, timeout=timeout, check=False, ) except subprocess.TimeoutExpired: print("Error: command timeout.") return None if result.returncode != 0: print("Error: command failed.") print(result.stderr) return None return result.stdout def get_servo_position(servo_id): request = ( f"{{cmd: [{{id: {servo_id}, " f"get_position: 1}}]}}" ) command = [ "ros2", "service", "call", GET_SERVICE, GET_SERVICE_TYPE, request, ] print(f"Reading servo {servo_id}...") output = run_command(command) if output is None: return None match = re.search(r"position=\[(\d+)\]", output) if match is None: print(f"Error: cannot parse servo {servo_id}.") return None return int(match.group(1)) def read_all_positions(): positions = {} for servo_id in range(1, 7): position = get_servo_position(servo_id) if position is None: print("Error: failed to read all servos.") return None positions[str(servo_id)] = position time.sleep(0.2) return positions def save_home(): print("") print("Saving current robot position as home...") positions = read_all_positions() if positions is None: return HOME_FILE.write_text( json.dumps(positions, indent=2), encoding="utf-8", ) print("") print("Home saved successfully.") for servo_id in range(1, 7): print( f"Servo {servo_id}: " f"{positions[str(servo_id)]}" ) def load_home(): if not HOME_FILE.exists(): print("Error: home.json does not exist.") return None try: positions = json.loads( HOME_FILE.read_text(encoding="utf-8") ) except Exception: print("Error: cannot read home.json.") return None for servo_id in range(1, 7): key = str(servo_id) if key not in positions: print(f"Error: Servo {servo_id} missing.") return None value = positions[key] if not isinstance(value, int): print(f"Error: Servo {servo_id} invalid.") return None if value < 0 or value > 1000: print(f"Error: Servo {servo_id} out of range.") return None return positions def show_home(): positions = load_home() if positions is None: return print("") print("Saved home position:") for servo_id in range(1, 7): print( f"Servo {servo_id}: " f"{positions[str(servo_id)]}" ) def reset_home(duration=3.0): positions = load_home() if positions is None: return servo_items = [] for servo_id in range(1, 7): pulse = positions[str(servo_id)] servo_items.append( f"{{id: {servo_id}, position: {pulse}}}" ) message = ( f"{{duration: {duration}, " f"position: [{', '.join(servo_items)}]}}" ) command = [ "ros2", "topic", "pub", "--once", SET_TOPIC, SET_MSG_TYPE, message, ] print("") print("Moving robot to home...") output = run_command(command) if output is None: return print("Home command sent successfully.") def main(): while True: print("") print("===== ArmPi Home Control =====") print("1 - Save current position as home") print("2 - Reset robot to home") print("3 - Show saved home") print("0 - Exit") choice = input("Select: ").strip() if choice == "1": save_home() elif choice == "2": reset_home() elif choice == "3": show_home() elif choice == "0": print("Program stopped.") break else: print("Invalid selection.") if __name__ == "__main__": main()

# 附录 C：download_home.py 完整代码

作用：在 Windows 上下载树莓派的 home.json，并以当前时间命名保存到 records 文件夹。

import json from datetime import datetime from pathlib import Path from urllib.error import HTTPError, URLError from urllib.request import urlopen ROBOT_URL = "http://192.168.149.1:8000/home.json" PROGRAM_DIR = Path(__file__).parent RECORD_DIR = PROGRAM_DIR / "records" def download_home(): RECORD_DIR.mkdir(exist_ok=True) print("Connecting to robot...") try: with urlopen(ROBOT_URL, timeout=10) as response: text = response.read().decode("utf-8") except HTTPError as error: print(f"HTTP error: {error.code}") return except URLError as error: print(f"Connection error: {error.reason}") return except TimeoutError: print("Connection timeout.") return try: data = json.loads(text) except json.JSONDecodeError: print("Error: received data is not valid JSON.") return timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") output_file = RECORD_DIR / f"robot_state_{timestamp}.json" output_file.write_text( json.dumps(data, indent=2), encoding="utf-8", ) print("") print("Robot data received:") for servo_id, position in data.items(): print(f"Servo {servo_id}: {position}") print("") print(f"Saved to: {output_file}") if __name__ == "__main__": download_home()

# 结论

目前已经跑通的核心链路是：Python 通过 ROS2 控制夹爪；Python 通过 ROS2 读取六个舵机位置；树莓派把姿态保存为 home.json；Python 根据 home.json 执行 Home 复位；Windows 通过 HTTP 下载并按时间保存 JSON 记录。

下一阶段：把“Windows 下载旧的 home.json”升级为“Windows 发出请求后，树莓派立即读取六个舵机并返回最新状态”；随后再逐步实现安全的单关节小幅运动。